EDA实验报告

| 题目 | PS/2接口的矩阵键盘 |
| --- | --- |
| 姓名 | 王瀚雷 |
| 班级 | - 电科1802 |
| 学号 | 8206180209 |

物理与电子学院

2020年11月

实验平台说明

| 特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统版本和系统类型 | Windows 10 home 64bit |
| EDA软件名称和版本 | Quatus Prime Lite 20.1 |
| DE1-SoC开发板编号 | 1711503S |

自查清单

| Part？/Lab？ | 题目分析 | 原理分析 | 代码解读 | 设计验证 | 总结讨论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Part 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Part 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Part 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Part 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Part 6 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Part 7 | √ | √ | √ | √ | √ |

目录

PART 1 矩阵键盘扫描	5

题目分析	5

原理分析	5

代码解读	5

设计验证	6

总结	6

PART 2 LED点阵扫描	7

题目分析	7

原理分析	7

代码解读	7

设计验证	8

总结	8

PART 3 从PS/2键盘读取键值	9

题目分析	9

原理分析	9

代码解读	9

设计验证	10

总结	12

PART 4 模拟PS/2键盘	13

题目分析	13

原理分析	13

代码解读	13

设计验证	16

总结	17

PART 5 FIFO	18

题目分析	18

原理分析	18

代码解读	18

设计验证	20

总结	21

PART 6 发送扫描码	22

题目分析	22

原理分析	22

代码解读	22

设计验证	24

总结	24

PART 7 点亮LED	25

题目分析	25

原理分析	25

代码解读	25

设计验证	25

总结	25

PART 8 最小系统	26

题目分析	26

原理分析	26

代码解读	26

设计验证	26

总结	26

PART 1 矩阵键盘扫描

题目分析

设计系统读取4*4矩阵键盘键值，并显示到开发板的数码管上。（要求显示的键值稳定）

原理分析

矩阵键盘采用列扫描法得到键值，然后通过译码器将其转化为数码管显示的段码。

代码解读

assign GPIO[35:32] = COL;

assign ROW         = GPIO[31:28];

assign HEX0        = value;

//assign LEDR      = {COL,ROW};

divider#(10000) div(CLOCK_50, clk);

always @ (posedge clk)

begin

state <= state + 1;

case(state)

0: COL      <= 4'b1110;

1: COL      <= 4'b1101;

2: COL      <= 4'b1011;

3: COL      <= 4'b0111;

default:COL <= 4'b1111;

endcase

end

always @ (posedge clk)

begin

case({COL,ROW})

8'b1110_0111 : value = 7'b100_0000;

8'b1110_1011 : value = 7'b111_1001;

8'b1110_1101 : value = 7'b010_0100;

8'b1110_1110 : value = 7'b011_0000;

8'b1101_0111 : value = 7'b001_1001;

8'b1101_1011 : value = 7'b001_0010;

8'b1101_1101 : value = 7'b000_0010;

8'b1101_1110 : value = 7'b111_1000;

8'b1011_0111 : value = 7'b000_0000;

8'b1011_1011 : value = 7'b001_0000;

8'b1011_1101 : value = 7'b000_1000;

8'b1011_1110 : value = 7'b000_0011;

8'b0111_0111 : value = 7'b100_0110;

8'b0111_1011 : value = 7'b010_0001;

8'b0111_1101 : value = 7'b000_0110;

8'b0111_1110 : value = 7'b000_1110;

endcase

end

设计验证

图表 1按下第二个键

总结

过于简单无需总结。

PART 2 LED点阵扫描

题目分析

用LED点阵滚动显示图案。

原理分析

使用mif文件将图案存储到RAM中，col计数器用来扫描，row计数器用来提供滚动显示的偏置。借助电脑把图案转换成ram里的数据格式输入到mif文件中。

代码解读

reg [63:0] counter;

reg [2:0] col, row;

(* ram_init_file = "img.mif" *)

reg[17:10] memory[7:0];

always @(posedge CLOCK_50)

counter <= counter + 1;

always @(posedge counter[15])

col <= col + 1;

always @(posedge counter[24])

row <= row + 1;

assign GPIO[7:0]   = 8'b00000001 << col;

assign GPIO[17:10] = memory[col + row];

图表 2 显示在点阵上的数据

设计验证

图表 3 RTL

图表 4 设计显示图案

图表 5点阵显示的“FPGA”

总结

通过增加RAM位数即可扩展显示内容，实现滚动显示长图。

PART 3 从PS/2键盘读取键值

题目分析

将PS/2键盘插入开发板，用数码管显示按下了哪个键。

原理分析

| 1个起始位 | 总是逻辑0 |
| --- | --- |
| 8个数据位 | （LSB）低位在前 |
| 1个奇偶校验位 | 奇校验 |
| 1个停止位 | 总是逻辑1 |
| 1个应答位 | 仅用在主机对设备的通讯中 |

图表 6键盘接口时序(a) 发送；(b) 接收

代码解读

always @ (posedge clk or negedge rst)

begin //接收数据的相应处理，这里只对1byte的键值进行处

if (!rst) begin

key_f0      <= 1'b0;

ps2_state_r <= 1'b0;

end

else if (num == 4'd10&&neg_ps2k_clk)

begin   //刚传送完?个字节数

if (temp_data == 8'hf0)

key_f0 <= 1'b1;

else

begin

if (!key_f0)

begin //说明有键按下

ps2_state_r <= 1'b1;

ps2_byte_r  <= temp_data; //锁存当前键

end

else

begin

ps2_state_r <= 1'b0;

key_f0      <= 1'b0;

end

end

end

end

reg ps2k_clk_r0,ps2k_clk_r1,ps2k_clk_r2; //ps2k_clk状太寄存器

//wire pos_ps2k_clk;    // ps2k_clk上升沿标志位

wire neg_ps2k_clk;   // ps2k_clk下降沿标志位

always @ (posedge clk or negedge rst) begin

if (!rst) begin

ps2k_clk_r0 <= 1'b0;

ps2k_clk_r1 <= 1'b0;

ps2k_clk_r2 <= 1'b0;

end

else begin                        //锁存状态，进行滤波

ps2k_clk_r0 <= ps2k_clk;

ps2k_clk_r1 <= ps2k_clk_r0;

ps2k_clk_r2 <= ps2k_clk_r1;

end

end

assign neg_ps2k_clk = ~ps2k_clk_r1 & ps2k_clk_r2;   //下降沿

设计验证

总结

同大多数有线通信协议一样，PS/2也是分主机（host）和从机（device）的，本部分是用FPGA作为主机来读取键盘设备，下一部分则是使用FPGA来模拟一个键盘给电脑发送。由于时钟都是设备产生的，所以从机的逻辑比主机要复杂得多。

图表 7 主机到设备

图表 8 设备到主机

PART 4 模拟PS/2键盘

题目分析

使用FPGA模拟一个PS/2键盘，向电脑发送键码。

原理分析

由于PS/2总线是开集输出的，所以CLK和DAT引脚必须由三态门驱动。

图表 9 开发板上的PS2接口

代码解读

module keyboard(inout tri PS2_CLK,

PS2_DAT,

input CLOCK_50,

start_tx,

reset,

input[7:0] tx_buf,

output[4:0] state);

localparam start = 5'b000001,

data = 5'b000010,

parity = 5'b000100,

stop = 5'b001000,

delay = 6'b010000,

idel = 5'b100000;

reg clk_out, dat_out;

wire clk_in, dat_in;

wire txen, rxen;

wire clock, half_clk;

reg[2:0] bit_cnt;

reg[1:0] bit_state;

reg[4:0] curr_state, next_state;

divider #(24)(.clk_in(CLOCK_50), .clk_out(clock));  // 1us

divider #(9)(.clk_in(clock), .clk_out(half_clk));  // 20us

assign state = curr_state;

ps2_bus ps2_bus(

.PS2_CLK(PS2_CLK),

.PS2_DAT(PS2_DAT),

.clock(clock),

.clk_in(clk_in),

.clk_out(clk_out),

.dat_in(dat_in),

.dat_out(dat_out)

);

always @ (posedge clk_out)

if (curr_state != data)

bit_cnt <= 0;

else

bit_cnt <= bit_cnt + 1;

always @ (posedge clock)

if (reset)

curr_state <= idel;

else

curr_state <= next_state;

always @ *

case (curr_state)

idel:

if (start_tx)

next_state <= start;

else

next_state <= idel;

start:

if (bit_state > 2)

next_state <= data;

else

next_state <= start;

data:

if (bit_cnt == 7)

next_state <= parity;

else

next_state <= data;

parity:

if (bit_state > 2)

next_state <= stop;

else

next_state <= parity;

stop:

if (bit_state > 2)

next_state <= delay;

else

next_state <= stop;

delay:

next_state <= delay;

default:

next_state <= idel;

endcase

always @ (posedge half_clk)

begin

if (reset | bit_state > 2)

bit_state <= 0;

else

bit_state <= bit_state + 1;

if (start_tx)

case (bit_state)

1: clk_out <= 0;

3: clk_out <= 1;

default: clk_out <= clk_out;

endcase

else clk_out <= 1;

if (bit_state)

dat_out <= dat_out;

else if (start_tx)

case (curr_state)

idel: dat_out <= 1;

start: dat_out <= 0;

data: dat_out <= tx_buf[bit_cnt];

parity: dat_out <= !(^tx_buf);

stop: dat_out <= 1;

delay: dat_out <= 1;

default: dat_out <= dat_out;

endcase

else dat_out <= 1;

end

endmodule

module ps2_bus(

inout tri PS2_CLK, PS2_DAT,

input clock, clk_out, dat_out,

output reg clk_in, dat_in

);

assign PS2_CLK = clk_out ? 1'bZ : 1'b0;

assign PS2_DAT = dat_out ? 1'bZ : 1'b0;

always @ (posedge clock)

begin

clk_in <= PS2_CLK;

dat_in <= PS2_DAT;

end

endmodule

设计验证

使用双踪示波器观察PS/2总线的波形：

图表 10 发送一字节的波形

图表 11 发送FSM

总结

为了让电脑识别到键盘，需要在启动时不断发送0xaa，直到主机向设备写指令。设备读取成功后也要不断发送ack直到成功。

状态机必须使用局部变量。

PART 5 FIFO

题目分析

PS/2串口发送扫描码是需要时间的，但用户可以同时按下多个键，因此每次扫描都要先将动作存入FIFO。

原理分析

简单来说，FIFO就是一个双口RAM加上两个读写指针。一般FIFO使用循环指针(计数溢出自动归零)。一般可以称写指针为头head，读指针为尾tail。初始化时，读写指针指向同一数据地址。

图表 12 FIFO

代码解读

`define BUF_WIDTH   4     //地址宽度为3+1，

`define BUF_SIZE    8    //数据个数，FIFO深度

module fifo_counter( clk,rst_n,buf_in,buf_out,wr_en,rd_en,buf_empty,buf_full,fifo_cnt);

input clk,rst_n;

input wr_en,rd_en;

input [7:0] buf_in;             // data input to be pushed to buffer

output reg [7:0] buf_out;       // port to output the data using pop.

output wire buf_empty,buf_full;  // buffer empty and full indication

output reg [`BUF_WIDTH-1:0] fifo_cnt;  // number of data pushed in to buffer

//写入数据等于8时，满

reg [`BUF_WIDTH-2:0] rd_ptr,wr_ptr;  //这个很重要，数据指针3位宽度，0-7索引，8个数据深度，循环指针0-7-0-7

reg [7:0] buf_mem[0:`BUF_SIZE-1];

//判断空满

assign buf_empty = (fifo_cnt == 0);  //buf_empty若是reg类型则错，不能使用assign持续赋值

assign buf_full  = (fifo_cnt == `BUF_SIZE);

always @(posedge clk or negedge rst_n)begin

if(!rst_n)

fifo_cnt <= 0;

else if((!buf_full&&wr_en)&&(!buf_empty&&rd_en)) //同时读写，数量不变

fifo_cnt <= fifo_cnt;

else if(!buf_full && wr_en)          //写数据

fifo_cnt <= fifo_cnt + 1;

else if(!buf_empty && rd_en)         //读数据

fifo_cnt <= fifo_cnt-1;

else

fifo_cnt <= fifo_cnt;

end

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin   //读数据

if(!rst_n)

buf_out <= 0;

if(rd_en && !buf_empty)

buf_out <= buf_mem[rd_ptr];

end

always @(posedge clk) begin

if(wr_en && !buf_full)

buf_mem[wr_ptr] <= buf_in;

end

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if(!rst_n) begin

wr_ptr <= 0;

rd_ptr <= 0;

end

else begin

if(!buf_full && wr_en)

wr_ptr <= wr_ptr + 1;

if(!buf_empty && rd_en)

rd_ptr <= rd_ptr + 1;

end

end

endmodule

top：

//=======================================================

//  REG/WIRE declarations

//=======================================================

wire[3:0] cnt

//=======================================================

//  Structural coding

//=======================================================

Part1 p1(KEY[0], KEY[3], SW[7:0], LEDR[7:0], SW[9], SW[8], LEDR[9], LEDR[8], cnt);

seg7 u0(CLOCK_50, cnt, HEX0);

assign {HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5} = ~35'h0;

设计验证

DE1-SoC开发板共有10个开关，使用其中8个开关作为FIFO输入、1个读使能1个写使能，输出连接到8个LED，使用按钮作为clk。

图表 13 rtl

图表 14

图表 15 复位后

图表 16 读取后

总结

同样的数字电路，有许多不同风格的写法。

PART 6 发送扫描码

题目分析

将矩阵扫描得到的结果通过PS/2发送到电脑。

原理分析

考虑到每个按键对应一至八个扫描码，放入ram是比较方便的选择。若矩阵键盘有6*23个键，则ram空间应至少为6*23*8 bytes（约1KB）。若扫描码不足8字节，应在空位补零。

RAM的地址线可使用{COL，ROW}的方式拼接。

每次扫描到有键按下后立即存入FIFO，而PS/2发送完成后立即从FIFO读取下一个键值。每次发送一字节后递增在RAM的指针，PS/2的发送状态机在检测到RAM数据为0后跳转到空闲状态。

代码解读

module matrix(

input clk_50,

input[4:0] COL,

output reg[4:0] ROW,

output reg key_down

);

reg[2:0] col_cnt, row_cnt;

wire clock;

divider #(999) divider(clk_50, clock);

always @ (posedge clock)

begin

col_cnt <= col_cnt + 1;

if (!col_cnt)

row_cnt <= row_cnt + 1;

else

row_cnt <= row_cnt;

if (COL[col_cnt])

key_down <= 1;

else

key_down <= 0;

case(row_cnt)

0: ROW      <= 4'b1110;

1: ROW      <= 4'b1101;

2: ROW      <= 4'b1011;

3: ROW      <= 4'b0111;

default:ROW <= 4'b1111;

endcase

end

endmodule

top：

wire key_down, txen;

wire[7:0] key_value;

keyboard kbd(

.PS2_CLK(PS2_KBCLK),

.PS2_DAT(PS2_KBDAT),

.CLOCK_50(CLOCK_50),

.start_tx(txen),

.reset(!KEY[0]),

.tx_buf(key_value),

.state(LEDR[4:0]));

matrix mat(

.COL(GPIO[3:0]),

.ROW(GPIO[7:4]),

.clk_50(CLOCK_50),

.key_down(key_down));

fifo fifo(

.clk(CLOCK_50),

.rst_n(!KEY[0]),

.buf_in(GPIO[7:0]),

.buf_out(key_value),

.wr_en(txen),

.rd_en(key_down));

设计验证

图表 17

图表 18 前几部分的综合

图表 19 矩阵扫描

总结

很遗憾，面对串行的PS/2总线，FPGA无法发挥并行计算的优势. ☹

PART 7 点亮LED

题目分析

从主机读取CapsLock和NumLock并通过板载LED实时显示。

原理分析

主机识别到键盘后就会发送LED状态。

代码解读

设计验证

总结

正在努力调试中……

PART 8 最小系统

题目分析

最终本键盘选则拥有6K逻辑单元和144引脚的EP4CE6E22C8N来实现。

原理分析

图表 20 Cyclone IV E最小系统原理图

代码解读

无

设计验证

还没画完……

总结